Содержание

Введение

Беспилотные воздушные суда находят всё более широкое применение в гражданской и военной сферах, а их доступность и простота эксплуатации привели к массовому распространению малоразмерных дронов потребительского класса. Одновременно возросло число случаев несанкционированного применения БПЛА вблизи аэропортов, объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей, что создаёт угрозы безопасности и обуславливает потребность в технических средствах их обнаружения и распознавания.

Целью настоящей работы является разработка программной системы для обнаружения и распознавания беспилотных воздушных судов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести анализ классификаций и сигнатур беспилотных воздушных судов.

- Проанализировать существующие методы обнаружения и распознавания БПЛА и обосновать выбор многосенсорного подхода.

- Сформулировать требования к системе и разработать её архитектуру.

- Реализовать программный комплекс для четырёх физических каналов и модуль взвешенного слияния решений.

- Провести экспериментальную оценку качества классификации и устойчивости системы слияния к отказу отдельных каналов.

1. Анализ классификации беспилотных воздушных судов

1.1 Определения и нормативная база

Согласно ГОСТ Р 57258-2016 [2], беспилотное воздушное судно (БВС) определяется как воздушное судно, которым управляют дистанционно или которое следует по заранее запрограммированному маршруту без наличия на борту пилота.

Для данной работы термины «БПЛА», «БВС», «беспилотник» и «дрон» используются как синонимы применительно к воздушным судам с дистанционным или автономным управлением, применяемым в военных и гражданских, а также в качестве потенциальных нарушителей воздушного пространства.

Правовой режим эксплуатации беспилотных воздушных судов в Российской Федерации определяется Воздушным кодексом Российской Федерации [1] и постановлением Правительства Российской Федерации № 658 [6], вводящим обязательный учёт гражданских беспилотных воздушных судов. Вопросы противодействия несанкционированному применению дронов и обзор соответствующих технических средств рассмотрены в [4].

1.2. Классификация по конструкции

Конструкция БПЛА определяет его акустические, радиолокационные и аэродинамические характеристики, являющиеся ключевыми признаками обнаружения и распознавания. Конструкции дронов рассматриваются в сравнении с вертолётом Ми-35М и самолётом Ту-154 как характерными представителями пилотируемой авиации.

Существует три основных типа конструкций дронов: мультикоптер, самолётный тип и конвертоплан.

Мультикоптер — дрон, имеющий несколько роторов по краям рамы, как правило 4, 6 или 8. Типичный представитель данного класса — DJI Mavic 3 (рисунок 1): 4 ротора с двухлопастными пропеллерами диаметром 239 мм, частота вращения при висении ~5000–5500 об/мин.

Акустический портрет формируется двумя механизмами. Первый — тональные составляющие: частота прохождения лопастей ЧПЛ при 5000–8000 об/мин и 2–3 лопастях составляет 170–400 Гц, обертоны заполняют диапазон до 1000 Гц. Второй — широкополосный аэродинамический шум от турбулентного следа, дающий высокочастотную составляющую поверх основного тона. Суммарный спектр четырёх роторов DJI Mavic 3 насыщен гармониками и выделяется на мел-спектрограмме. В сравнении с Ми-35М, у которого несущий винт (5 лопастей, ~240 об/мин) создаёт ЧПЛ ≈ 20 Гц, а хвостовой Х-образный винт — ~74 Гц, мультикоптер формирует спектр в принципиально иной, средне-частотной области. Ту-154 с тремя двигателями Д-30КУ-154 не имеет пропеллерного ЧПЛ: его шум широкополосный реактивный с преобладанием частот 500–4000 Гц и уровнем 90–110 дБ на дистанции 100 м. Таким образом, по акустическому признаку DJI Mavic 3 надёжно отличается как от вертолёта, так и от реактивного самолёта.

ЭПР мультикоптера минимальна: для DJI Mavic 3 она оценивается в 0,001–0,01 м² [34, 39] благодаря компактным размерам (раскрытые лопасти 347,5⨯283 мм) и нейлоновым пропеллерам. Для сравнения: ЭПР Ми-35М ~5–15 м², Ту-154 ~40–100 м², что делает оба объекта тривиально различимыми на радаре.

Доплеровский портрет мультикоптера характеризуется периодически модулированным спектром от вращающихся лопастей, тогда как Ту-154 даёт гладкий пик без модуляции, а Ми-35М — лопастной спектр с более низкой фундаментальной частотой.

В радиочастотном диапазоне DJI Mavic 3 использует протокол OcuSync 3.0 на частотах 2,4 и 5,8 ГГц — сигнал, уверенно идентифицируемый RF-детектором. Ни Ми-35М, ни Ту-154 управляющих сигналов в этих диапазонах не излучают.

Визуально мультикоптер имеет характерный симметричный силуэт с выраженными роторами, не поддающийся смешению ни с вертолётом, ни с самолётом при достаточном угловом разрешении камеры.

Рисунок 1 — мультикоптер

БПЛА самолётного типа — планерная схема с фиксированным крылом и одним тянущим или толкающим винтом. Типичный представитель — российский Орлан-10 (рисунок 2): взлётная масса 14–18 кг, размах крыла 3,1 м, двухлопастной тянущий винт с двигателем внутреннего сгорания на бензине АИ-95, скорость 90–150 км/ч, автономность до 18 часов.

Одиночный пропеллер ДВС создаёт ЧПЛ в диапазоне 167–233 Гц (при ~5000–7000 об/мин и 2 лопастях), что по частоте частично перекрывается с диапазоном мультикоптера. Однако акустический портрет Орлана-10 беднее: один источник тональных гармоник против четырёх у мультикоптера, дополнительный шум выхлопа ДВС на низких частотах и отсутствие характерного «гудящего» суперпозиционного эффекта. Это затрудняет акустическую классификацию самолётного БПЛА, особенно на фоне хвостового ротора Ми-35М (~74 Гц). Реактивный шум Ту-154 по-прежнему несопоставимо выше по уровню и смещён в область высоких частот.

ЭПР Орлан-10 оценивается специалистами НИИ «Вектор» в 0,2–0,5 м² [34] — на 1–2 порядка выше, чем у DJI Mavic 3, но всё равно на 2–3 порядка ниже ЭПР Ту-154. Доплеровский портрет формируется преимущественно от медленно вращающегося пропеллера с бедным гармоническим составом, значительно менее выраженным, чем у мультикоптера.

В радиочастотном диапазоне Орлан-10 имеет радиопередатчик дальностью до 120 км, а также GSM-модем с поддержкой 3G/4G для зашифрованного канала управления через интернет на произвольном расстоянии — такой сигнал практически неотличим от стандартного сотового трафика и не может быть идентифицирован классическим RF-детектором.

Визуально Орлан-10 имеет силуэт классического высокоплана с развитым килем и размахом 3,1 м, что при достаточном разрешении камеры отличает его от мультикоптера, но при малых угловых размерах (дальность >500 м) может быть спутан с небольшим самолётом.

Рисунок 2 — дрон самолетного типа

Конвертопланы сочетают вертикальный взлёт-посадку с горизонтальным крейсерским полётом на фиксированном крыле. Типичный представитель — WingtraOne : взлётная масса 3,7 кг, размах крыла 1,25 м, всего два электромотора и два руля управления. Аппарат взлетает вертикально, стоя на хвосте, после чего наклоняется на 90° и переходит в крейсерский полёт — при этом те же два ротора обеспечивают и вертикальный подъём, и горизонтальную тягу.

Акустические сигнатуры носят гибридный характер: на взлётно-посадочных режимах два ротора создают тональные составляющие в диапазоне ЧПЛ 200–400 Гц, однако спектр существенно беднее, чем у мультикоптера с четырьмя роторами. На крейсерском режиме спектр упрощается и смещается в характеристику, типичную для одно-двухвинтового самолётного БПЛА.

ЭПР конвертоплана переменна: в режиме вертикального подъёма сопоставима с мультикоптером (~0,005–0,05 м²), в крейсере — с самолётным БПЛА (~0,01–0,1 м²) [34].

В радиочастотном диапазоне WingtraOne использует стандартные телеметрические протоколы на частотах 900 МГц и 2,4 ГГц.

Такая изменчивость сигнатур по всем каналам повышает требования к классификатору, поскольку один и тот же аппарат может последовательно давать разные показания акустическому и радарному каналам в зависимости от фазы полёта.

Рисунок 3 — конвертоплан

С точки зрения обнаружения и распознавания мультикоптеры представляют наибольшую практическую угрозу: они доступны более широкому кругу пользователей, обладают наиболее узнаваемой и воспроизводимой совокупностью сигнатур по всем четырём каналам и принципиально отличаются от пилотируемых воздушных судов — Ми-35М и Ту-154 — по каждому из рассмотренных признаков. Поэтому этот класс составляет основу датасетов, используемых в работе.

Выводы

Проведённый анализ позволяет сформулировать следующие выводы. Конструктивная схема БПЛА непосредственно определяет его физические сигнатуры: мультикоптер формирует гармонический акустический спектр, минимальную ЭПР и хорошо идентифицируемый RF-сигнал. БПЛА самолётного типа акустически беднее, радиолокационно заметнее и способен использовать канал управления, неотличимый от сотового трафика. Конвертоплан демонстрирует гибридные сигнатуры, меняющиеся в зависимости от фазы полёта. При этом все рассмотренные классы БПЛА принципиально отличаются по физическим признакам от пилотируемых воздушных судов — Ми-35М и Ту-154. С точки зрения российского законодательства наибольшую практическую угрозу представляют свободно приобретаемые потребительские аппараты с воспроизводимыми сигнатурами по всем физическим признакам.

Таким образом, объект обнаружения и распознавания характеризуется малыми геометрическими размерами, низкой акустической мощностью, малой ЭПР и коротким временем присутствия в зоне наблюдения. Эти свойства предъявляют особые требования к методам обнаружения и распознавания: подходы, разработанные для пилотируемой авиации, могут оказаться неприменимы или недостаточно эффективны применительно к БПЛА. В связи с этим нужно провести обзор существующих методов обнаружения и распознавания БПЛА и анализ их применимости к рассмотренным классам воздушных объектов.

2. Анализ методов обнаружения и распознования дронов

Для решения задачи обнаружения и распознавания БПЛА применяются четыре физически независимых метода: радиолокационный, акустический, радиочастотный и видеообнаружение. Каждый метод оценивается по четырём критериям:  [38, 42]

- Способность обнаруживать факт присутствия дрона.

- Способность распознавать тип конструкции.

- Возможность измерения дальности до цели.

- Возможность определения направления на цель.

В качестве представителей классов конструкций, рассмотренных в предыдущем, используются мультикоптер DJI Mavic 3, дрон самолетного типа Орлан-10 и конвертоплан WingtraOne.

2.1. Радиолокационное обнаружение

Радиолокационное обнаружение основано на излучении электромагнитной волны в направлении цели и приёме её отражения. По времени задержки отражённого сигнала вычисляется расстояние до объекта, а по сдвигу частоты — его скорость. Сдвиг частоты возникает из-за эффекта Доплера: когда объект приближается к радару, отражённая волна возвращается на более высокой частоте, чем была излучена, а при удалении — на более низкой. Величина этого сдвига прямо пропорциональна радиальной скорости цели, что и позволяет радиолокационным станциям отделять движущиеся объекты от неподвижного фона.

Для обнаружения малоразмерных воздушных целей в ближней зоне применяются радиолокационные станции с непрерывным излучением и линейной частотной модуляцией. В таких станциях излучаемая частота нарастает линейно в пределах рабочей полосы, что позволяет одновременно измерять расстояние по задержке и скорость по доплеровскому сдвигу. Рабочий диапазон большинства станций обнаружения дронов лежит в области от 8 до 24 ГГц, что обеспечивает достаточное разрешение по дальности при компактных размерах антенны.

Типичным российским представителем этого класса является радиолокационная станция «ЕНОТ» производства научно-производственного центра «ЭЛВИС»: дальность обнаружения малоразмерных воздушных целей до 5 км, круговой обзор по азимуту, измерение расстояния, азимута, угла места и скорости цели. Среди коммерческих станций дальности до 10 км применяются «Стопдрон-Горизонт», «Радар-плюс РЛС-БПЛА» с четырьмя приёмопередающими модулями для одновременного измерения скорости, дальности, азимута и угла.

Принимаемый сигнал представляется в виде двумерной таблицы — дальностно-скоростной карты, как показано на рисунке 4, в которой каждая ячейка соответствует определённой комбинации расстояния и радиальной скорости. Дрон, зависший на одной высоте, отображается на такой карте как набор пикселей с центральным пиком от корпуса аппарата и боковыми пиками от вращающихся лопастей. Именно эти двумерные изображения и подаются на вход классификатора.

Рисунок 4 — дальностно-доплеровская карта (источник: Real Doppler RAD-DAR Database [37])

Обнаружение возможно для любой цели с ненулевой эффективной площадью рассеяния в зоне видимости антенны и не зависит от условий освещения, осадков и времени суток. ЭПР рассматриваемых в разделе 1 классов БПЛА различается на два порядка: DJI Mavic 3 имеет ЭПР 0,001–0,01 м², WingtraOne — 0,005–0,1 м² в зависимости от фазы полёта, Орлан-10 — 0,2–0,5 м² [34]. При этом нижняя граница диапазона мультикоптеров полностью перекрывается с ЭПР многих птиц — например, голубь имеет ЭПР 0,01–0,025 м² в зависимости от ракурса и фазы взмаха крыльев. Это приводит к ложным срабатываниям при отсутствии классификатора, способного отделить дрон от птицы по другим признакам.

Принципиальным ограничением доплеровского метода является невозможность обнаружения целей с малой радиальной скоростью. Для радара X-диапазона (10 ГГц) скорость 1 м/с даёт сдвиг около 67 Гц, а 0,1 м/с — лишь около 7 Гц. Цели с радиальной скоростью ниже пороговой (для коммерческих станций обнаружения дронов порядка 0,5–1 м/с) попадают в зону подавления отражений от местных предметов и теряются вместе с неподвижным фоном [11].

Распознавание дрона среди прочих воздушных объектов опирается на микродоплеровскую сигнатуру — паттерн боковых пиков на дальностно-скоростной карте, формируемый вращающимися лопастями. Частота модуляции этого паттерна определяется произведением частоты вращения винта на число лопастей и для рассматриваемых классов БПЛА лежит в диапазоне 80–400 Гц: четыре ротора DJI Mavic 3 создают симметричный спектр из четырёх боковых пиков, периодически модулированных частотой ~90–130 Гц, один тянущий винт Орлана-10 формирует единственный доминирующий пик на частоте ~83–117 Гц, два ротора WingtraOne дают двухпиковый паттерн в том же диапазоне. Несущий винт вертолёта Ми-35М (5 лопастей при ~240 об/мин) создаёт модуляцию ~20 Гц, хвостовой — ~74 Гц, что не пересекается с роторными частотами дронов. Реактивные двигатели самолёта Ту-154 не имеют лопастного винта вовсе и дают на дальностно-скоростной карте гладкий пик от корпуса без боковой модуляции. Голубь, попадающий в зону обнаружения, создаёт модуляцию от взмахов крыльев с частотой 2–10 Гц, что также отделяется от роторных сигнатур по диапазону частот. Таким образом, область модуляции 80–400 Гц на дальностно-скоростной карте характерна именно для дронов и не занята ни одним из перечисленных классов воздушных объектов [11, 24].

Дальность измеряется непосредственно по временной задержке отражённого сигнала. Типовая точность станций «ЕНОТ» и DT-RD3000 составляет 1–2 м на дистанции до 3 км. Направление определяется либо механическим сканированием антенны, либо электронным сканированием в фазированной антенной решётке. Угловое разрешение коммерческих радаров составляет 2–5°, что на дальности 1 км соответствует линейному разрешению 35–90 м.

Распознавание типа конструкции возможно по микродоплеровской сигнатуре — паттерну боковых лепестков на дальность-доплеровской карте, формируемому вращающимися лопастями. Четыре ротора DJI Mavic 3 создают симметричный спектр из четырёх боковых лепестков, периодически модулированных частотой вращения ~90–130 Гц. Один тянущий винт Орлана-10 формирует единственный доминирующий лепесток на частоте ~83–117 Гц. WingtraOne даёт переменный паттерн: на вертикальном режиме — два симметричных лепестка от двух роторов, на крейсерском — один лепесток от тех же роторов в маршевой ориентации. Птица, попадающая в зону обнаружения, создаёт модуляцию от взмахов крыльев с частотой 2–10 Гц, что отделяется от роторных сигнатур по диапазону частот.

2.2. Акустическое обнаружение

Акустическое обнаружение основано на регистрации звукового давления от пропеллеров. Сигнатура состоит из тональных составляющих на частоте прохождения лопастей и обертонах, а также широкополосного аэродинамического шума. Стандартным представлением сигнала для анализа служит мел-спектрограмма (рисунок 5) — двумерное частотно-временное представление сигнала на шкале мел, аппроксимирующей логарифмическую чувствительность слухового аппарата человека. На такой спектрограмме горизонтальная ось соответствует времени, вертикальная — частоте, а яркость пикселя — амплитуде составляющей [8, 20].

Рисунок 5 — спектрограмма дрона (источник: Drone Audio Dataset [9])

Обнаружение возможно для любого источника звука в характерном частотном диапазоне, что делает метод применимым против дронов с любым типом канала управления, включая полностью автономные и зашифрованные. Дальность обнаружения ограничивается законом обратных квадратов: акустическая мощность убывает пропорционально квадрату расстояния. В городских условиях метод применим до 500 м, при сильном ветре — до 150 м.

Распознавание дрона среди прочих воздушных объектов опирается на принципиальные различия их акустических спектров. DJI Mavic 3 формирует насыщенный гармонический спектр в диапазоне 170–400 Гц с обертонами до 1 000 Гц от четырёх двухлопастных пропеллеров на 5 000–8 000 об/мин. Орлан-10 даёт более бедный спектр на частотах 167–233 Гц от одиночного двухлопастного винта, дополненный низкочастотным шумом выхлопа двигателя внутреннего сгорания в диапазоне 50–150 Гц. WingtraOne на вертикальном режиме имеет спектр с тональными составляющими в диапазоне 200–400 Гц от двух роторов, на крейсерском — упрощённый спектр от тех же роторов в маршевой ориентации. Шум вертолёта Ми-35М доминирует в области ниже 100 Гц: несущий винт даёт тональную составляющую ~20 Гц, хвостовой — ~74 Гц. Реактивный шум Ту-154 — широкополосный, без выраженных тональных пиков от пропеллера, с преобладанием частот 500–4 000 Гц и уровнем звукового давления 90–110 дБ на дистанции 100 м. Шум птиц лежит преимущественно в области 1–8 кГц и носит характер чириканья или щелчков, не содержащих устойчивых тональных составляющих на низких частотах. Таким образом, частотная область 100–1000 Гц, занятая сигнатурой типового дрона, не пересекается ни с одним из перечисленных классов воздушных объектов, что и обеспечивает разделимость.

Прямого измерения дальности метод не обеспечивает. Косвенная оценка возможна по уровню звукового давления при известной акустической мощности источника, однако точность такой оценки составляет ±50% из-за зависимости от направленности излучения, влажности воздуха и переотражений от поверхностей. Направление определяется методом разностей времён прихода сигнала на массив из 3–4 микрофонов. Угловая точность массива размером 0,5 м составляет 5–15° в горизонтальной плоскости.

2.3. Радиочастотный анализ сигналов

Радиочастотный анализ — пассивное сканирование электромагнитного спектра в диапазонах, используемых для управления БПЛА: 900 МГц, 2,4 ГГц, 5,2 и 5,8 ГГц. Приёмник на базе программно-определяемого радио регистрирует синфазную и квадратурную составляющие принятого сигнала, что позволяет восстановить его несущую частоту, вид модуляции с псевдослучайной перестройкой частоты, с расширенным спектром, с ортогональным частотным разделением и идентифицировать конкретный протокол управления по сигнатуре.

Входными данными для метода служит поток синфазно-квадратурных отсчётов, поступающих с приёмника. Каждый отсчёт состоит из двух действительных чисел: синфазной составляющей I, график которой находится на рисунке 5 сверху и квадратурной составляющей Q, которая показана на рисунке 5 снизу, кодирующих амплитуду и фазу сигнала в данный момент времени. Поток отсчётов нарезается на блоки фиксированной длины, каждый из которых представляется в виде двумерного массива (2, N), где первая размерность — два канала I и Q, а N — число отсчётов в блоке. В настоящей работе используются блоки по 16 384 отсчёта, что при частоте дискретизации 40 МГц соответствует временному окну около 0,4 мс. Перед подачей в нейронную сеть значения нормализуются по среднему и стандартному отклонению. Альтернативное представление — двумерная спектрограмма, полученная кратковременным преобразованием Фурье, — используется в работах, где задача классификации формулируется как анализ изображения.

Рисунок 6 — синфазная и квадратурная составляющие (источник: Noisy Drone RF Signal Classification [13])

Метод обнаруживает не сам летательный аппарат, а излучение его радиоканала связи. При этом в стандартной конфигурации управления любым потребительским дроном работают два независимых источника: передатчик пульта оператора, излучающий команды управления, и передатчик самого дрона, излучающий ответную телеметрию и видеопоток на пульт. Оба источника работают по одному и тому же протоколу в одних и тех же частотных диапазонах, поэтому приёмник регистрирует их как два сигнала одинакового типа, не различая их назначение на уровне самого факта обнаружения.

Само обнаружение дрона при этом основано на следующем: присутствие в эфире сигнала с характерной сигнатурой протокола управления дронами на частотах 900 МГц – 5,8 ГГц само по себе свидетельствует о работе связки «пульт–дрон» в зоне приёма, независимо от того, какой из двух передатчиков зарегистрирован сильнее. Таким образом, для срабатывания обнаружения достаточно регистрации любого из двух источников. Различение направлений на оператора и на сам дрон возможно при использовании пеленгационного приёмника или массива антенн: пульт оператора, как правило, неподвижен и расположен на земле, а передатчик дрона движется и находится выше, что выявляется по разности углов прихода сигналов и по наличию доплеровского сдвига несущей частоты у подвижного источника. Это даёт дополнительное преимущество — возможность одновременной локализации позиций дрона и оператора, что важно при выявлении источника угрозы [32].

Дальность обнаружения зависит от мощности передатчика и чувствительности приёмника: коммерческий приёмник с направленной антенной обнаруживает сигнал управления DJI OcuSync на расстоянии 1–2 км, причём излучение пульта оператора детектируется на больших дистанциях, чем излучение самого дрона.

Распознавание дрона среди прочих источников радиоизлучения опирается на анализ структуры сигнала. Сигнатура протокола управления отличается от трафика Wi-Fi, Bluetooth и сотовой связи по схеме перестройки частоты, длительности и периоду посылок, виду модуляции. Так, DJI OcuSync 3.0 использует характерную перестройку по полосе 2,4 ГГц с длительностью пакета 1–2 мс и периодом следования 10 мс — паттерн, не свойственный обычным сетям связи. Вертолёт Ми-35М и самолёт Ту-154 управляющих сигналов в указанных диапазонах не излучают: радиосвязь пилотируемой авиации ведётся в выделенных авиационных диапазонах: 118–137 МГц для УКВ-связи и 1030–1090 МГц для ответчика, которые не пересекаются с диапазонами управления дронами. Птицы радиоизлучения не создают. Таким образом, в указанных частотных диапазонах сам факт обнаружения структурированного сигнала уже отделяет дрон от пилотируемой авиации и птиц; основным источником ложных тревог остаются устройства Wi-Fi и Bluetooth, отличаемые по структуре пакета [10, 12].

Из описанного принципа следуют и основные ограничения метода. При выключенных передатчиках обоих концов связки — например, при полёте по предзагруженному автономному маршруту в режиме радиомолчания — метод неприменим. Также не обнаруживаются аппараты, использующие каналы связи вне стандартных диапазонов или каналы, неотличимые от иного легитимного трафика. Так, Орлан-10 представляет принципиальную проблему: основной канал управления реализуется через модем GSM/3G/4G и неотличим от обычного сотового трафика; резервный радиоканал шифруется, а в автономном режиме передатчик может быть выключен вовсе.

Дальность до источника излучения оценивается косвенно по уровню принятого сигнала. При наличии двух пространственно разнесённых приёмников возможна одновременная локализация и дрона, и оператора методом триангуляции.

2.4. Видеообнаружение

Видеообнаружение реализуется как задача детектирования объектов на изображении средствами свёрточных нейронных сетей. Современные одностадийные детекторы семейства YOLO обеспечивают совместное предсказание ограничивающих рамок и классов объектов за один проход сети, что позволяет работать в режиме реального времени со скоростью 30–100 кадров в секунду [26, 27, 28, 35, 36, 41].

Входными данными для метода служит поток растровых изображений с видеокамеры в одном из стандартных цветовых форматов: трёхканальное RGB-изображение для камер видимого диапазона или одноканальное полутоновое изображение для тепловизоров инфракрасного диапазона. Каждый кадр представляется в виде трёхмерного массива размером (C, H, W), где C — число цветовых каналов (3 для RGB, 1 для теплового), а H и W — высота и ширина в пикселях. Перед подачей в нейронную сеть кадр приводится к фиксированному разрешению — для YOLOv8n стандартное входное разрешение составляет 640×640 пикселей с трёхканальным цветовым представлением. Значения пикселей нормализуются в диапазон [0, 1] делением на 255. Для обучения, изображения выделяют в четырехугольники, как показано на рисунке 7.

Рисунок 7 — изображение с прямоугольниками классов (источник: Airborne Object Detection 4 [43])

Обнаружение возможно при достаточном угловом размере объекта и условиях освещения. Дальность ограничивается дифракционным пределом оптики и зависит от линейного размера дрона. Для DJI Mavic 3 с поперечным размером 0,35 м и камеры с углом обзора 60° и разрешением 1080p предельная дальность составляет 800–1 000 м. Орлан-10 с размахом крыла 3,1 м обнаруживается на дальностях до 2 км. WingtraOne (1,25 м) — до 1,5 км. Метод неработоспособен в условиях недостаточного освещения без инфракрасной камеры, а также в тумане и при сильных осадках [40].

Распознавание дрона среди прочих воздушных объектов опирается на анализ силуэта. При достаточном угловом разрешении силуэты рассматриваемых классов БПЛА принципиально различимы: симметричный многороторный силуэт DJI Mavic 3 с открытыми пропеллерами по углам рамы, высокоплан Орлана-10 с фиксированным крылом и тянущим винтом в носу, гибридная компоновка WingtraOne с фиксированным крылом и двумя роторами на консолях. От птиц видеоканал отделяет дрон по жёсткости контура — корпус и пропеллеры образуют неподвижный геометрический силуэт, тогда как у птицы контур постоянно меняется из-за взмахов крыльев. От вертолёта Ми-35М (длина 17,5 м, размах несущего винта 17,3 м) и самолёта Ту-154 (длина 48 м, размах крыла 37,5 м) дрон отделяется по линейному размеру: даже самый крупный из рассматриваемых классов — Орлан-10 с размахом 3,1 м — на порядок меньше пилотируемых аппаратов, что при известной дальности до объекта однозначно разделяет классы [7, 43].

Дальность оценивается методом угловой триангуляции при известном характерном линейном размере дрона: R ≈ D / θ, где D — линейный размер, θ — угловой размер ограничивающей рамки в радианах. Погрешность составляет ±20% при известном типе дрона и достигает 50% при неизвестном размере. Направление определяется непосредственно по координатам ограничивающей рамки в кадре и параметрам наведения камеры. Угловая точность составляет 0,1–0,5° в зависимости от разрешения матрицы.

Выводы

Проведённый анализ методов обнаружения и распознавания БПЛА показал, что ни один из четырёх рассмотренных методов в отдельности не обеспечивает надёжного обнаружения и распознавания дронов во всём пространстве условий эксплуатации и во всём пространстве целевых объектов. Установленные свойства методов — их физические принципы, ограничения, взаимное дополнение и характерные сигнатуры рассмотренных классов БПЛА — образуют исходные данные для формирования требований к системе обнаружения и распознавания, на основе которых формулируется постановка задачи на разработку.

3. Постановка задачи на разработку

3.1. Назначение разработки

3.1.1. Функциональное назначение

Разрабатываемое программное изделие предназначено для обнаружения и распознавания беспилотных воздушных судов в зоне наблюдения средствами объединения решений четырёх независимых физических каналов: радиолокационного, акустического, радиочастотного и видеообнаружения. Система формирует объединённую оценку достоверности обнаружения, классифицирует уровень угрозы и определяет местоположение БПЛА в локальной системе координат с указанием погрешности.

3.1.2. Эксплуатационное назначение

Система предназначена для применения в составе наземных пунктов охраны воздушного пространства гражданских и режимных объектов: аэропортов, объектов критической инфраструктуры, режимных территорий. Эксплуатация осуществляется одним дежурным оператором с базовой квалификацией пользователя персонального компьютера, контролирующим состояние каналов и принимающим решение по факту обнаружения через веб-интерфейс. Допускается работа в режиме программной имитации сенсорных модулей при отсутствии физического оборудования — для целей отладки, демонстрации и автоматизированного тестирования.

3.2. Требования к функциональным характеристикам

3.2.1. Состав выполняемых функций

3.2.1.1. Обнаружение присутствия БПЛА в зоне наблюдения по данным не менее чем одного активного канала из четырёх.

3.2.1.2. Формирование объединённой оценки достоверности обнаружения в диапазоне от 0 до 1.

3.2.1.3. Классификация уровня угрозы по четырём категориям:

- Отсутствует — сводная оценка достоверности ниже 0,30.

- Низкий — сводная оценка достоверности от 0,30 до 0,55.

- Средний — сводная оценка достоверности от 0,55 до 0,75.

- Высокий — сводная оценка достоверности 0,75 и выше.

3.2.1.4. Оценка координат обнаруженной цели в трехмерной системе координат  с указанием погрешности позиционирования.

3.2.1.5. Отображение состояния всех каналов и истории обнаружений в реальном времени через веб-интерфейс.

3.2.1.6. Обновление весов объединения каналов без перезапуска системы через программный интерфейс.

3.2.1.7. Журналирование всех обнаружений с временными метками и параметрами целей.

3.2.2. Требования к организации данных

- Входные данные: двумерные дальностно-скоростные карты с временной меткой; мел-спектрограммы фиксированной длительности с временной меткой. последовательности синфазно-квадратурных отсчётов или их частотно-временные представления; кадры с видеокамеры в виде растровых изображений;

- Выходные данные: объединенная оценка достоверности обнаружения в диапазоне от 0 до 1; категория уровня угрозы; координаты обнаруженной цели с указанием погрешности; состояние каждого из четырех каналов (активность, текущая оценка достоверности); история обнаружений за определенный интервал

3.2.3. Требования к надёжности

Отказ или ухудшение характеристик одного канала не должны приводить к прекращению работы системы в целом. Восстановление работоспособности отключённого канала должно происходить без перезапуска системы. Вероятность правильного обнаружения целевого БПЛА в номинальных условиях эксплуатации должна составлять не менее 0,90; вероятность ложной тревоги — не более 0,10. Время работы одного цикла обработки от поступления входных данных до формирования выходного решения не должна превышать 2 секунды на центральном процессоре без использования графического ускорителя.

3.3. Требования к программному обеспечению

3.3.1. Для разработки:

- Язык программирования: Python версии не ниже 3.10.

- Библиотеки машинного обучения: PyTorch, NumPy.

- Веб-фреймворк: Flask с расширением Flask-SocketIO для трансляции обновлений по протоколу WebSocket.

3.3.2. Для эксплуатации

- Операционная система: Windows 10/11 или Linux (Ubuntu 20.04 и выше).

- Центральный процессор: архитектура x86-64, не менее четырёх ядер с тактовой частотой не ниже 2,0 ГГц.

- Объём оперативной памяти: не менее 8 ГБ.

- Свободное дисковое пространство: не менее 1 ГБ для размещения программного изделия, обученных моделей и журнала обнаружений.

- Сетевой интерфейс: Ethernet 100/1000 Мбит/с для подключения сенсорных модулей и клиентов веб-интерфейса.

Выводы

В настоящем разделе в сформулирована постановка задачи на разработку программной системы обнаружения и распознавания БПЛА. Определены функциональное и эксплуатационное назначение системы, состав выполняемых функций, требования к организации входных и выходных данных, требования к надёжности, а также требования к программному обеспечению для разработки и эксплуатации. Установленные требования являются исходными данными для проектирования архитектуры программного изделия, выбора конкретных нейросетевых моделей по каждому из четырёх каналов, реализации модуля объединения решений и веб-интерфейса оператора.

4. Программная реализация

4.1. Стек технологий

Выбор средств разработки, представленных в таблице 4.1, определялся требованиями к совместимости с операционной системой, зрелостью экосистемы библиотек для работы с данными, и доступностью для разработчиков.

Таблица 4.1 — Стек технологий системы

| Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.13 | Основная реализация |
| PyTorch [16] | 2.x | Архитектуры моделей, их обучение |
| Ultralytics YOLOv8 [12] | 8.x | Видеодетектирование |
| librosa [15] | 0.10 | Мел-спектрограммы |
| Flask + Flask-SocketIO | 3.x | Дашборд, API |
| Chart.js + Canvas API | 4.x | Графики, карта |
| NumPy [8] | 2.x | Обработка данных |

PyTorch [33] выбран как популярный фреймворк для исследовательских задач машинного обучения, позволяющий взаимодействовать с железом компьютера. Поддержка CUDA позволяет переключаться между CPU и GPU. Ultralytics YOLOv8 [22] предоставляет полностью готовый к применению детектор с программным интерфейсом, в котором уже реализованы алгоритм подавления немаксимумов и постобработка результатов.

4.2. Архитектура программных модулей

Как показано на рисунке 8, система делится на шесть частей, каждая из которых отвечает за одну вещь и общается с соседями через заранее условленные форматы данных. Это даёт две выгоды: каждую часть можно менять или тестировать отдельно от остальных, и в систему легко добавлять новые сенсоры или новые модели без переписывания того, что уже работает.

Начинается всё с точки входа — файла main.py (приложение А), который запускает программу, и config.py (приложение И), где хранятся пути к моделям, веса каналов, параметры сети.

Далее идёт слой сенсоров. Здесь есть один общий класс BaseSensor (приложение Д) и четыре его конкретные реализации: радар, акустика, радиочастотный канал и видео. Все они устроены одинаково снаружи: у каждого есть метод poll (приложение Д), который возвращает результат опроса в стандартизированной форме. Акустический и радиочастотный сенсоры внутри устроены как массивы из нескольких пространственно разнесённых узлов, координаты которых заданы в конфигурации. Это позволяет восстанавливать положение источника по результатам триангуляции по дальностям, а не ограничиваться окружностью неопределённости вокруг одного датчика. Для вышестоящих слоёв сенсоры остаются взаимозаменяемыми — на их выходе всегда стандартный пакет данных, независимо от внутреннего устройства канала.

За обработкой сигналов стоит слой нейросетевых моделей. Каждый сенсор внутри себя обращается к классу ModelBackend (приложение Б), который загружает обученную нейросеть и обученные на ней примеры. Каждому из четырёх каналов соответствует своя нейросетевая модель; их архитектуры подробно рассматриваются в разделе 2.2. Если веса модели не подгружены, бэкенд переключается в режим симуляции — это позволяет тестировать систему без весов. Для согласованной симуляции многоузловых массивов введён модуль SimulationGroundTruth (приложение В), который хранит единое истинное положение виртуального дрона: каждый узел акустического и радиочастотного массивов вычисляет свою дальность по этому положению с добавлением измерительного шума, что делает триангуляцию по массиву осмысленной и в симуляционном режиме.

Результат работы каждого сенсора оформляется в виде структур данных с заранее определёнными полями. SensorReading (приложение Г) содержит идентификатор сенсора, оценку уверенности от нуля до единицы, временную метку и оценку местоположения. Этот формат един для всех четырёх сенсоров — что позволяет следующему слою принимать их как взаимозаменяемые.

Следующий слой — объединение решений. Класс FusionEngine (приложение Е) получает на вход словарь из четырёх показаний сенсоров и формирует одно итоговое решение в виде объекта FusionResult (Приложение Ё): общую уверенность, уровень угрозы, координаты цели. Уверенность вычисляется как взвешенное среднее, а итоговое положение цели — методом взвешивания, обратно пропорционального квадрату погрешности каждой оценки [23], и применяется только к каналам с известным направлением. Математика триангуляции по массивам вынесена в отдельный модуль fusion/localization.py (приложение К), который решает линейную задачу наименьших квадратов по перекрёстным разностям сферических уравнений. У FusionEngine имеется метод update_weights — он позволяет без перезапуска системы изменить веса каналов, например ночью увеличить важность радара и снизить важность видео.

Последний слой — веб-интерфейс. Это Flask-приложение с двумя видами связи: обычным HTTP для запроса статуса и обновления весов, и WebSocket для трансляции событий в реальном времени. Когда система формирует новый FusionResult, он переводится в JSON и отправляется всем подключённым операторам в браузере. На HTML-дашборде они видят текущее состояние системы: уверенность каждого канала, график истории, журнал событий и карту положения цели в полярной проекции (вид сверху) с фиксированным радиусом 1 км по умолчанию и возможностью изменять масштаб кнопками или колесом мыши.

Рисунок 8 — диаграмма архитектуры проекта

4.3. Реализация модулей сенсоров

Все четыре сенсорных модуля наследуются от абстрактного класса BaseSensor (приложение Д), который задаёт единый интерфейс: метод poll возвращает структуру SensorReading (приложение Г) с идентификатором канала, временной меткой, оценкой достоверности в диапазоне от 0 до 1, признаком обнаружения и оценкой местоположения. Такое единообразие позволяет модулю слияния работать со всеми каналами одинаково.

Модуль RadarSensor (приложение Ж) подаёт дальностно-скоростную карту размером 11⨯61 на вход модели радара и получает вероятности по трём классам: автомобили, дроны, пешеходы. При срабатывании по классу «дрон» формируются дальность, азимут, высота, на основе которых вычисляются координаты цели в локальной системе.

Акустический модуль AudioSensor (приложение З) использует массив из четырёх микрофонов, координаты которых заданы в параметре AUDIO_ARRAY_POSITIONS. На каждом микрофоне измеряется отношение сигнала к шуму, по которому через модель обратного квадрата восстанавливается расстояние до источника звука [14]. Полученные расстояния микрофонов передаются в модуль триангуляции для восстановления координат. Классификация «дрон/не дрон» выполняется моделью по мел-спектрограмме.

Радиочастотный модуль RFSensor построен по тому же принципу, что и акустический: массив из четырёх приёмников измеряет уровень принятого сигнала, который через модель потерь с расстоянием переводится в дальность. Классификация выполняется моделью по семи классам сигнатур протоколов управления: DJI, FutabaT14, FutabaT7, Graupner, Taranis, Turnigy и шум. Класс «шум» означает отсутствие дрона, остальные шесть — его присутствие.

Видеомодуль VideoSensor подаёт кадр на вход детектора и выбирает рамку с наибольшей достоверностью. По угловому размеру рамки и известной типовой длине дрона из параметров камеры методом угловой триангуляции [14] оценивается дальность, а по положению рамки в кадре — азимут и угол места.

Для согласованной работы массивов в режиме имитации введён общий источник истинного положения SimulationGroundTruth. Он хранит единственное «настоящее» положение виртуального дрона, которое всеми узлами акустического и радиочастотного массивов используется как опора при формировании дальностей с измерительным шумом. Без этого источника узлы массива давали бы независимые случайные расстояния, и триангуляция теряла бы смысл.

4.4. Реализация нейросетевых моделей

По каждому из физических каналов реализована отдельная нейросетевая модель [3, 5], обученная на соответствующем открытом наборе данных. Архитектуры моделей собраны в каталоге models, загрузка весов и подготовка наборов данных вынесены в models/loader.py.

Класс ModelBackend выполняет роль связующего звена между моделью и сенсором: он хранит обученную модель, набор данных и циклический итератор по нему, что позволяет сенсорам непрерывно получать новые входные образцы без явного управления индексами.

4.5. Реализация модуля слияния и определения местоположения

Модуль слияния реализован классом FusionEngine. На вход метода fuse подаётся словарь из четырёх показаний сенсоров, на выходе формируется единый объект FusionResult, содержащий сводную оценку достоверности, признак обнаружения, уровень угрозы, число задействованных каналов, использованные веса и итоговую оценку местоположения.

Сводная оценка достоверности вычисляется как взвешенное среднее по доступным каналам [14] по формуле 1:

C = wiciwi,                                                          (1)

где wi — вес i-го канала из параметра SENSOR_WEIGHTS, а ci — достоверность, сообщённая этим каналом. Веса можно изменять во время работы методом update_weights с проверкой суммы, равной единице, что позволяет менять веса каналов без перезапуска системы — например, увеличивать вес радара ночью и снижать вес видео.

Признак обнаружения выставляется, если сводная достоверность не ниже порога DETECTION_THRESHOLD, который по умолчанию равен 0,55. Уровень угрозы определяется по сводной достоверности: ниже 0,30 — «отсутствует», от 0,30 до 0,55 — «низкий», от 0,55 до 0,75 — «средний», 0,75 и выше — «высокий». Порог обнаружения также можно изменять методом update_threshold без перезапуска.

Объединение координат выполняется методом обратного взвешивания по дисперсии [14, 23], который расчитывается по формуле 2:

wi = ciσi2 ,                                                          (2)

где ci – оценка местоположения с одного канала, σi – пространственная погрешность.

Итоговая погрешность вычисляется как 1wi и уменьшается при добавлении каждого нового канала.

Восстановление координат по массивам акустических и радиочастотных узлов вынесено в отдельный модуль fusion/localization.py. Метод trilaterate решает линейную задачу наименьших квадратов по разностям сферических уравнений: для каждой пары узлов формируется линейное уравнение, после чего система решается стандартным методом наименьших квадратов из библиотеки NumPy [15]. При расположении узлов в одной плоскости вертикальная координата теряет наблюдаемость, и расчёт проводится в двумерной постановке с подстановкой средней высоты массива. При разнесении узлов по высоте более чем на 3 метра восстанавливаются все три координаты.

Класс FusionEngine ведёт внутренний журнал последних 500 результатов, доступный через свойство history. Этот журнал служит источником данных для графика истории на панели оператора и для запроса /api/history.

4.6. Реализация веб-интерфейса

Веб-интерфейс реализован на связке Flask + Flask-SocketIO. Серверная часть предоставляет четыре маршрута протокола HTTP и один канал двусторонней связи через веб-сокеты. Запросы оператора, такие как  изменение весов, изменение порога обнаружения и запрос истории, обрабатываются маршрутами /api/weights, /api/threshold и /api/history. Главная страница панели возвращается по маршруту /. По веб-сокетам сервер рассылает событие sensor_update всем подключённым клиентам каждый раз, когда модуль слияния формирует новый результат.

Клиентская часть представляет собой одностраничное приложение  построенное на HTML, CSS и JavaScript без сторонних фреймворков, за исключением библиотеки Chart.js для построения графика истории. Страница разделена на пять блоков: сводная оценка достоверности и уровень угрозы, индикаторы достоверности по каждому из четырёх каналов, график изменения сводной достоверности во времени, карта положения цели в полярной проекции «вид сверху» с возможностью изменять масштаб кнопками или колесом мыши, а также блок управления весами и порогом обнаружения с ползунками и кнопкой сохранения.

Соединение через веб-сокеты обеспечивает обновление показаний без перезагрузки страницы и без периодических запросов с клиента: как только сервер получает новый результат слияния, тот переводится в формат JSON и сразу рассылается всем подключённым операторам, что обеспечивает отображение в реальном времени с задержкой в пределах одного цикла опроса сенсоров.

Выводы

В настоящем разделе описана программная реализация системы обнаружения и распознавания беспилотных воздушных судов. Выбран стек технологий, обеспечивающий совместимость с целевыми операционными системами и доступность для разработчика. По каждому из четырёх физических каналов реализован отдельный сенсорный модуль с единым интерфейсом и собственной нейросетевой моделью. Реализован модуль слияния с поддержкой изменения весов и порога без перезапуска, а также модуль восстановления координат по массивам узлов методом трилатерации. Веб-интерфейс обеспечивает оператору наблюдение за состоянием системы в реальном времени и управление параметрами слияния.

5. Экспериментальные исследования

5.1. Используемые наборы данных

Для обучения нейросетевых моделей каждого канала использованы открытые наборы данных. Сводные сведения о наборах приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Используемые наборы данных

| Канал | Набор данных | Колличество образцов | Колличество классов |
| --- | --- | --- | --- |
| Радар | Real Doppler RAD-DAR Database | 34 970 | 3 |
| Аудио | Drone Audio Dataset | 2 664 | 2 |
| Радио | Noisy Drone RF Signal Classification | 30 855 | 7 |
| Видео | Airborne Object Detection 4 | 22 516 | 4 |

Каждый из наборов перед обучением разбивается на три выборки — обучающую, валидационную и тестовую; их размеры приведены в таблице 5.2. На обучающей выборке настраиваются веса модели; по валидационной выборке подбираются гиперпараметры и принимается решение о ранней остановке, что позволяет контролировать переобучение; тестовая выборка не участвует в обучении и применяется только для итоговой независимой оценки качества. Такое разделение исключает утечку информации между этапами обучения.

Таблица 5.2 — Разбиение наборов данных

| Канал | Обучающая | Валидационная | Тестовая |
| --- | --- | --- | --- |
| Радар | 24 373 | 5 351 | 5 246 |
| Аудио | 1 856 | 408 | 400 |
| Радио | 21 505 | 4 721 | 4 629 |
| Видео | 18 013 | 3 377 | 1 126 |

5.1.1. Набор данных радиолокационного канала

Использован набор Real Doppler RAD-DAR Database, опубликованный на Kaggle автором iroldan [37]. Данные получены с многофазового радара на частоте 8,75 ГГц с полосой 500 МГц и представлены в виде дальностно-скоростных карт размером 11⨯61 пиксель. Набор содержит 34 970 образцов в трёх классах: автомобили — 11 440 образцов, дроны — 10 130, пешеходы — 13 400. Классы сбалансированы, что позволяет обучать классификатор без методов работы с дисбалансом классов.

5.1.2. Набор данных акустического канала

Использован открытый набор DroneAudioDataset, опубликованный на GitHub автором saraalemadi [8, 9]. Исходный набор содержит 1 332 записи с дронами и 10 372 записи фонового шума. Для устранения дисбаланса классов фоновый класс уменьшен случайной подвыборкой до 1 332 записей, итого 2 664 файла. Каждая запись приводится к длительности 3 секунды при частоте дискретизации 16 кГц и преобразуется в мел-спектрограмму [31] со 128 мел-полосами, окном БПФ 2048 отсчётов и шагом 512 отсчётов, что даёт временное разрешение 94 кадра.

5.1.3. Набор данных радиочастотного канала

Использован набор Noisy Drone RF Signal Classification, опубликованный на Kaggle автором sgluege [10, 13]. Сигналы представлены в синфазно-квадратурной форме тензором размером 2⨯16384 отсчёта. В исходном наборе 98 705 образцов распределены по семи классам: DJI, FutabaT14, FutabaT7, Graupner, Noise, Taranis, Turnigy. Для ускорения обучения число образцов на каждый класс ограничено пятью тысячами, что дало итоговый набор приблизительно в 30 855 записей. Класс Noise рассматривается системой как «дрон отсутствует», остальные шесть — как «дрон присутствует».

5.1.4. Набор данных видеоканала

Использован набор Airborne Object Detection 4 [43] в формате YOLOv8. Набор содержит 22 516 изображений с разметкой ограничивающих рамок по четырём классам: птица, дрон, вертолёт и самолёт. Размер входных изображений модели — 640⨯640 пикселей. Подобный состав классов выбран намеренно: он соответствует задаче отделения дрона от других воздушных объектов, рассмотренной в разделах 4 и 5.

5.2. Описание архитектур нейросетевых моделей

5.2.1. Архитектуры моделей радиолокационного канала

DopplerNet [3] — свёрточная сеть, рассчитанная на малый размер входной дальностно-доплеровской карты. Содержит три свёрточных блока с возрастающим числом каналов (32, 64, 128), в каждом — свёртки 3×3 с пакетной нормализацией и функцией активации ReLU, между блоками — операция max-pooling. Признаковая карта сжимается адаптивным усреднением до размера 2×4 и подаётся на полносвязный классификатор из 128 нейронов с прореживанием в 0,5. Около 271 тыс. обучаемых параметров [19].

RadarResNet — более глубокая свёрточная сеть с остаточными блоками [16]. Состоит из трёх каскадов с числом каналов 64, 128 и 256; каждый каскад включает остаточный блок из двух свёрток 3×3 с пропускным соединением, что облегчает обучение и распространение градиента. После каскадов применяются глобальное адаптивное усреднение, прореживание 0,5 и линейный классификатор. Около 1,9 млн параметров.

RadarMLP — полносвязная сеть, используемая как базовая модель. Входная карта разворачивается в вектор, который проходит три скрытых слоя в 512, 256 и 128 нейронов с пакетной нормализацией, ReLU и прореживанием, после чего следует выходной слой. Около 510 тыс. параметров.

5.2.2. Архитектуры моделей акустического канала

AudioCNN [3] — свёрточная сеть, обрабатывающая мел-спектрограмму как одноканальное изображение. Содержит четыре свёрточных блока с числом каналов 32, 64, 128 и 256. В каждом — пара свёрток 3×3 с пакетной нормализацией, ReLU, подвыборкой и пространственным прореживанием. Завершается адаптивным усреднением до 4×4 и полносвязным классификатором в 256 нейронов. Всего 1,6 млн параметров.

AudioCRNN — гибридная свёрточно-рекуррентная сеть. Свёрточная часть из трёх блоков в 32, 64 и 128 каналов с подвыборкой преимущественно по частотной оси извлекает локальные признаки, а двунаправленная рекуррентная сеть LSTM [17] в два слоя по 128 скрытых единиц моделирует их динамику вдоль временной оси спектрограммы. Около 2,7 млн параметров.

AudioResNet — свёрточная сеть с остаточными блоками, по структуре близкая к ResNet-18 [16]. Стволовая часть выполняет свёртку 7×7 с шагом 2 и подвыборку, далее следуют три каскада остаточных блоков с увеличением числа каналов и понижением разрешения, после чего — глобальное усреднение и классификатор. Около 2,0 млн параметров.

5.2.3. Архитектуры моделей радиочастотного канала

RF-CNN-1D [3] — одномерная свёрточная сеть, работающая непосредственно с синфазно-квадратурным сигналом. Содержит четыре свёрточных слоя Conv1d с числом каналов 32, 64, 128 и 256 и шагом 2, последовательно сжимающих длинную последовательность отсчётов. Затем адаптивное усреднение до 16 отсчётов и полносвязный классификатор. Около 1,2 млн параметров.

RF-ResNet-1D — более поздний аналог сети ResNet [16]. Стволовая часть — свёртка Conv1d с ядром 7 и шагом 2 с последующей подвыборкой; далее три остаточные стадии (64, 128, 256 каналов) с понижающими свёртками 1×1 в пропускных соединениях, глобальное усреднение и линейный слой. Около 0,96 млн параметров; выбрана для развёртывания.

RF-MLP — полносвязная базовая модель. Двухканальный сигнал длиной 16384 отсчёта разворачивается в вектор размерности 32768, который проходит слои 512 и 256 нейронов с пакетной нормализацией и прореживанием.

5.2.4. Архитектуры моделей видеоканала

YOLOv8n [22] — одностадийный  детектор семейства YOLO [35] в облегчённой конфигурации. Включает свёрточный остов на основе CSP-блоков [44], агрегирующую часть типа PAN для объединения признаков разного масштаба и раздельную голову, отдельно предсказывающую классы и координаты ограничивающих рамок. Около 3,2 млн параметров [18].

YOLOv5n [21] — детектор предыдущего поколения того же семейства. Около 2,5 млн параметров — самая лёгкая из рассмотренных моделей.

YOLOv8s — версия «small» архитектуры YOLOv8 с увеличенной шириной слоёв. Около 11 млн параметров.

5.3. Методика обучения моделей

Модели для всех четырех каналов обучались независимо на соответствующих наборах данных с применением единой схемы оптимизации, отличающейся лишь параметрами, характерными для конкретной задачи. Ниже описаны гиперпараметры, аугментация и использованное оборудование.

5.3.1. Гиперпараметры обучения

Для всех архитектур классификаторов радиолокационного, акустического и радиочастотного каналов применён общий набор параметров оптимизации: оптимизатор AdamW [29], начальная скорость обучения , регуляризация по весам , расписание скорости обучения «cosine annealing» [30], функция потерь — перекрёстная энтропия [3]. Размер пакета и число эпох выбирались индивидуально для каждого канала, исходя из размера и сложности набора данных. Для детекторов видеоканала (семейство YOLO и RT-DETR-L) применяется встроенный обучающий цикл соответствующих библиотек со специфичными для задачи детектирования функциями потерь. Сводные параметры по каналам приведены в таблице 5.3 [25].

Таблица 5.3 — Гиперпараметры обучения

| Канал | Скорость обучения | Размер пакета | Эпох | Ранняя остановка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радар | 10-3 | 64 | 50 | 10 |
| Аудио | 10-3 | 32 | 50 | 10 |
| Радио | 10-3 | 32 | 40 | 8 |
| Видео | 10-3 | 16 | 80 | 15 |

5.3.2. Аугментация данных

Для повышения обобщающей способности применялись приёмы аугментации, соответствующие физической природе сигнала каждого канала. Аугментация применялась единообразно ко всем кандидатным архитектурам внутри канала.

Для радиолокационного канала использовались добавление гауссова шума со стандартным отклонением 0,05 при вероятности 0,3, случайное масштабирование амплитуды в диапазоне 0,8–1,2 при вероятности 0,3 и отражение по доплеровской оси при вероятности 0,5. Для акустического канала — масштабирование амплитуды в диапазоне 0,7–1,3 при вероятности 0,5, гауссов шум 0,005 при вероятности 0,3 и временной сдвиг в пределах ±1600 отсчётов при вероятности 0,3. Для радиочастотного канала — гауссов шум 0,05 при вероятности 0,3 и отражение по временной оси при вероятности 0,5. Для видеоканала применялись встроенные приёмы библиотеки Ultralytics: мозаика с вероятностью 1,0, смешивание изображений с вероятностью 0,1, случайные кадрирование и отражение, сдвиги по тону, насыщенности и яркости.

5.3.3. Используемое оборудование

Все модели обучались на бесплатной платформе Kaggle с использованием  двух графических ускорителей NVIDIA T4. Программная платформа: Python 3.10, PyTorch 2.10 со сборкой CUDA 12.8, Ultralytics 8.x (для YOLOv8n). Для каждой модели обучение умещалось в один сеанс продолжительностью от 20 минут до нескольких часов.

5.4. Метрики оценки качества

Оценка качества проводится на трёх уровнях: для отдельных классификаторов, для детектора объектов и для системы в целом в режиме объединения каналов.

5.4.1. Метрики для классификаторов

Для классификаторов радиолокационного, акустического и радиочастотного каналов используются стандартные метрики многоклассовой классификации. Точность — доля верно классифицированных образцов от общего числа. Полнота  для класса — доля образцов этого класса, правильно отнесённых к нему моделью. Точность по классу — доля верных предсказаний среди всех, отнесённых к данному классу.  — гармоническое среднее полноты и точности по классу.Для многоклассовых задач приводится macro- — простое среднее  по всем классам, не учитывающее их размер. Дополнительно строится матрица ошибок, по строкам которой откладывается истинный класс, по столбцам — предсказанный [3, 5].

5.4.2. Метрики для детекторов

Для детекторов объектов видеоканала основной метрикой служит средняя точность по всем классам (mean Average Precision, mAP). Метрика mAP@0,5 вычисляется при пороге пересечения по объединению (IoU) равном 0,5: предсказание считается верным, если IoU между предсказанной и истинной рамкой не ниже 0,5 [35]. Более строгая метрика mAP@0,5:0,95 усредняет среднюю точность по десяти порогам IoU от 0,5 до 0,95 с шагом 0,05 — то есть требует точного совпадения рамок, а не только пересечения. Дополнительно фиксируется скорость инференса в кадрах в секунду на эталонной аппаратной платформе.

5.4.3. Метрики для системы в целом

Качество объединённой системы оценивается тремя величинами. Вероятность правильного обнаружения Pd — доля циклов, в которых при действительном присутствии дрона сводная оценка достоверности достигла порога обнаружения. Вероятность ложной тревоги Pfa — доля циклов, в которых при отсутствии дрона сводная оценка ошибочно превысила тот же порог. Задержка цикла обработки — время от поступления показаний всех сенсоров до формирования итогового решения. Согласно техническим требованиям, она не должна превышать 2 секунд.

5.5. Результаты обучения моделей

5.5.1. Сравнение и выбор модели радиолокационного канала

Для радиолокационного канала независимо обучены три модели: DopplerNet, RadarResNet и RadarMLP. Их сравнение на тестовой выборке по точности, macro-F1, числу параметров и задержке распознавания приведено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 — Сравнение моделей радиолокационного канала

| Модель | Точность | macro-F1 | Параметры, тыс. | Задержка, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DopplerNet | 0,878 | 0,875 | 271 | 0,98 |
| RadarResNet | 0,901 | 0,898 | 1922 | 1,67 |
| RadarMLP | 0,862 | 0,859 | 510 | 0,55 |

Все три модели показали близкое качество. Наилучшие точность 0,901 и macro-F1 = 0,898 показала RadarResNet, поэтому она и используется в программе. Модели DopplerNet и RadarMLP при меньшем числе параметров уступают по точности.

5.5.2. Сравнение и выбор модели акустического канала

Для акустического канала обучены: AudioCNN, AudioCRNN и AudioResNet. Помимо точности и macro-F1, для этого канала измерялась ROC-AUC. Сравнение моделей приведено в таблице 5.5.

Таблица 5.5 — Сравнение моделей акустического канала

| Модель | Точность | macro-F1 | ROC-AUC | Параметры, тыс. | Задержка, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AudioCNN | 0,884 | 0,882 | 0,938 | 1632 | 0,81 |
| AudioCRNN | 0,889 | 0,888 | 0,941 | 2735 | 1,22 |
| AudioResNet | 0,902 | 0,901 | 0,952 | 1999 | 0,49 |

Наилучшие показатели по всем метрикам показала AudioResNet. Она и используется в программе.

5.5.3. Сравнение и выбор модели радиочастотного канала

Для радиочастотного канала обучены три модели: RF-CNN-1D, RF-ResNet-1D и RF-MLP. Сравнение приведено в таблице 5.6.

Таблица 5.6 — Сравнение моделей радиочастотного канала

| Модель | Точность | macro-F1 | Параметры, тыс. | Задержка, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-CNN-1D | 0,7980 | 0,8082 | 1202 | 0,94 |
| RF-ResNet-1D | 0,8218 | 0,8318 | 960 | 2,43 |
| RF-MLP | 0,2644 | 0,2509 | 16912 | 0,37 |

Свёрточные сети превзошли полносвязную базовую модель: RF-MLP при наибольшем числе параметров даёт macro-F1 всего 0,2509 и склонна к переобучению. Наилучшую F1-меру при наименьшем числе параметров показала RF-ResNet-1D, поэтому она и используется в программе.

5.5.4. Сравнение и выбор модели видеоканала

Для радиочастотного канала обучены три модели: YOLOv5n, YOLOv8n и YOLOv8s. Сравнение приведено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 — Сравнение моделей видео канала

| Архитектура | Параметры, млн | mAP@0,5 | macro-F1 | Кадров/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv5n | 2,5 | 0,842 | 0,840 | 110 |
| YOLOv8n | 3 | 0,861 | 0,858 | 129 |
| YOLOv8s | 11,1 | 0,879 | 0,876 | 85 |

Наибольшую точность даёт YOLOv8s, однако она примерно в 1,5 раза медленнее и почти в 4 раза тяжелее YOLOv8n. Модель YOLOv8n обеспечивает оптимальное сочетание точности, скорости и размера, поэтому именно она используется в программе.

5.6. Оценка работы системы в режиме объединения каналов

Оценка системы в целом выполнена с помощью скрипта scripts/eval_fusion.py, который проигрывает заданное число циклов опроса в режиме имитации с управляемым источником истинного положения SimulationGroundTruth, считает вероятности Pd и Pfa по каждому каналу и для объединённой оценки и измеряет задержку цикла обработки. Для каждого приведённого ниже значения выполнено по 500 циклов на сценарий.

5.6.1. Сценарии тестирования

Рассмотрены четыре сценария. В первом сценарии все четыре канала активны и виртуальный дрон присутствует в зоне наблюдения — измеряется Pd. Во втором сценарии все каналы активны, но дрон отсутствует — измеряется Pfa. В третьем сценарии радиочастотный канал отключается имитацией отказа — оценивается влияние отказа одного канала на сводное решение. В четвёртом сценарии последовательно отключаются два, три и четыре канала, что позволяет проверить требование плавной деградации.

5.6.2. Сравнение одиночных каналов и объединённого решения

Согласно таблице 5.8, радарный канал сохраняет наиболее высокую вероятность обнаружения Pd благодаря устойчивым микродоплеровским сигнатурам, однако малая эффективная площадь рассеяния дрона и фоновый клаттер повышают вероятность ложной тревоги до 7,5%. Акустический и видеоканалы дают меньшие показатели: акустика ограничена меньшим радиусом действия и чувствительна к ветру и городскому шуму, а видеоканал — освещённостью и угловым размером удалённых целей. Радиочастотный канал обеспечивает Pd = 82,7% при условии активного передатчика дрона; при радиомолчании или полёте по предзагруженному автономному маршруту канал теряет наблюдаемость, а его склонность путать слабые сигналы со сторонним легитимным трафиком (Wi-Fi, LTE) обусловливает наибольший среди каналов уровень ложных тревог в 15%.

Таблица 5.8 — Вероятности Pd и Pfa, все каналы активны.

| Канал | Pd | Pfa |
| --- | --- | --- |
| Акустический | 78% | 10,7% |
| Видео | 72,8% | 10% |
| Радар | 88% | 7,5% |
| Радиочастотный | 82,7% | 15% |
| Объединённое решение | 93,5% | 4% |

Вероятность обнаружения у объединенного решения превышает показатель лучшего одиночного канала, а вероятность ложной тревоги ниже, чем у любого отдельного канала. Это достигается за счёт перекрёстной верификации — одиночное ложное срабатывание радиочастотного или видеоканала подавляется требованием согласованного подтверждения несколькими каналами, тогда как пропуск цели одним каналом компенсируется обнаружением её другими.

5.6.3. Проверка постепенной деградации

Таблица 5.9 показывает, как изменяются вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги объединённого решения при последовательном отключении каналов. Отказавший канал полностью исключается из слияния, а веса оставшихся каналов перенормируются, что и обеспечивает плавную деградацию. При отключении одного-двух каналов сводная вероятность обнаружения снижается незначительно; даже при отказе трёх каналов из четырёх система продолжает работать на оставшемся радиолокационном канале с вероятностью обнаружения около 0,88. Полного прекращения работы не происходит ни в одном из сценариев, что подтверждает выполнение требования к надёжности из раздела 3.2.3.

Таблица 5.9 — Деградация при отключении каналов

| Активных каналов | Отключённые каналы | Pd | Pfa |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | — | 93,5% | 4% |
| 3 | Радиочастотный | 91,5% | 5% |
| 2 | Радиочастотный, акустический | 89,5% | 6% |
| 1 | Радиочастотный, акустический, видео | 88,0% | 7,5% |

5.6.4. Измерение задержки

Средняя задержка одного цикла обработки на процессор x86-64, с графическим ускорителем составила 0,81 секунды, 95-й процентиль — 1,23 секунды, максимум за 500 циклов — 1,5 секунд.

Выводы

В разделе приведены результаты экспериментальных исследований. Для каждого из четырёх каналов обучены и сопоставлены несколько архитектур-кандидатов на единой методике обучения, что обеспечило корректность сравнения. По результатам сравнения выбраны финальные модели: RadarResNet, AudioResNet, RF-ResNet-1D и YOLOv8n для видеоканала на наборе. Проведена оценка системы в целом по сценариям присутствия и отсутствия дрона.

Заключение

Проанализированные методы обнаружения и распознования имеют уязвимости ко всем трем типам конструкций дронов.

Проведён анализ конструктивных классов БПЛА — мультикоптера, аппарата самолётного типа и конвертоплана — и их акустических, радиолокационных, радиочастотных и оптических сигнатур; показано, что наибольшую практическую угрозу представляют свободно приобретаемые потребительские мультикоптеры.

Исследованы четыре метода обнаружения и распознавания — радиолокационный, акустический, радиочастотный и видеообнаружение; выявлены их ограничения и взаимная дополняемость, что обосновало выбор многосенсорной схемы с взвешенным объединением решений.

Сформулированы функциональные требования и разработана модульная архитектура системы, включающая слой сенсоров с единым интерфейсом, слой нейросетевых моделей, модуль объединения решений и определения местоположения, а также веб-интерфейс оператора.

Реализован программный комплекс на языке Python: для каждого из четырёх каналов созданы сенсорные модули и нейросетевые модели, реализованы модуль взвешенного слияния с возможностью изменения весов и порога обнаружения без перезапуска, модуль определения координат цели методом трилатерации по массивам узлов и веб-дашборд с отображением состояния системы в реальном времени.

Проведена экспериментальная оценка. По результатам сравнения архитектур-кандидатов выбраны финальные модели: RadarResNet для радиолокационного канала, AudioResNet для акустического, RF-ResNet-1D для радиочастотного и детектор YOLOv8n для видеоканала. Объединённое решение обеспечило вероятность правильного обнаружения 0,935 при вероятности ложной тревоги 0,040; подтверждены плавная деградация системы при последовательном отключении каналов и значительный запас по задержке обработки относительно установленного требования.

Разработанная система обладает модульной расширяемой архитектурой и может служить основой для дальнейших исследований. Перспективными направлениями развития являются обучение моделей на расширенных наборах реальных данных, подстройка весов каналов по результатам полевых испытаний, а также интеграция дополнительных сенсоров и алгоритмов сопровождения целей.

Список использованных источников

1. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 12. Ст. 1383.

2. ГОСТ Р 57258-2016. Системы беспилотные авиационные. Термины и определения. Введ. 2017-07-01. Москва: Стандартинформ, 2017. 16 с.

3. Гудфеллоу И., Бенджио И., Курвилль А. Глубокое обучение / пер. с англ. А. А. Слинкина. Москва: ДМК Пресс, 2018. 652 с.

4. Макаренко С. И. Противодействие беспилотным летательным аппаратам: монография. Санкт-Петербург: Наукоёмкие технологии, 2020. 204 с.

5. Николенко С. И., Кадурин А. А., Архангельская Е. О. Глубокое обучение. Санкт-Петербург: Питер, 2018. 480 с.

6. Об утверждении Правил учёта беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлётной массой от 0,15 до 30 килограммов: постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658. Москва, 2019.

7. Aker C., Kalkan S. Using Deep Networks for Drone Detection // 14th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS). IEEE, 2017. P. 1–6.

8. Al-Emadi S., Al-Ali A., Mohammad A., Al-Ali A. Audio Based Drone Detection and Identification using Deep Learning // 15th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC). IEEE, 2019. P. 459–464.

9. Al-Emadi S. Drone Audio Dataset [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/saraalemadi/DroneAudioDataset (дата обращения: 03.06.2026).

10. Al-Sa'd M. F., Al-Ali A., Mohamed A., Khattab T., Erbad A. RF-based drone detection and identification using deep learning approaches: An initiative towards a large open source drone database // Future Generation Computer Systems. 2019. Vol. 100. P. 86–97.

11. Chen V. C. The Micro-Doppler Effect in Radar. 2nd ed. Boston: Artech House, 2019. 309 p.

12. Ezuma M., Erden F., Anjinappa C. K., Ozdemir O., Guvenc I. Micro-UAV Detection and Classification from RF Fingerprints Using Machine Learning Techniques // 2019 IEEE Aerospace Conference. IEEE, 2019. P. 1–13.

13. Glüge S. Noisy Drone RF Signal Classification [Электронный ресурс]. URL: https://www.kaggle.com/datasets/sgluege/noisy-drone-rf-signal-classification (дата обращения: 03.06.2026).

14. Hall D. L., Llinas J. An Introduction to Multisensor Data Fusion // Proceedings of the IEEE. 1997. Vol. 85, No. 1. P. 6–23.

15. Harris C. R., Millman K. J., van der Walt S. J. [et al.] Array programming with NumPy // Nature. 2020. Vol. 585, No. 7825. P. 357–362.

16. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition // 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE, 2016. P. 770–778.

17. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long Short-Term Memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, No. 8. P. 1735–1780.

18. Howard A. G., Zhu M., Chen B. [et al.] MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. arXiv:1704.04861. 2017.

19. Ioffe S., Szegedy C. Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift // Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML). 2015. P. 448–456.

20. Jeon S., Shin J.-W., Lee Y.-J. [et al.] Empirical Study of Drone Sound Detection in Real-Life Environment with Deep Neural Networks // 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO). IEEE, 2017. P. 1858–1862.

21. Jocher G. [и др.] Ultralytics YOLOv5 [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/ultralytics/yolov5 (дата обращения: 03.06.2026).

22. Jocher G., Chaurasia A., Qiu J. Ultralytics YOLOv8 [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/ultralytics/ultralytics (дата обращения: 03.06.2026).

23. Kalman R. E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems // Journal of Basic Engineering. 1960. Vol. 82, No. 1. P. 35–45.

24. Kim B. K., Kang H.-S., Park S.-O. Drone Classification Using Convolutional Neural Networks With Merged Doppler Images // IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 2017. Vol. 14, No. 1. P. 38–42.

25. Kingma D. P., Ba J. Adam: A Method for Stochastic Optimization // 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR). 2015.

26. Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G. E. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks // Advances in Neural Information Processing Systems 25. 2012. P. 1097–1105.

27. LeCun Y., Bengio Y., Hinton G. Deep learning // Nature. 2015. Vol. 521, No. 7553. P. 436–444.

28. Lin T.-Y., Goyal P., Girshick R., He K., Dollár P. Focal Loss for Dense Object Detection // 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). IEEE, 2017. P. 2980–2988.

29. Loshchilov I., Hutter F. Decoupled Weight Decay Regularization // 7th International Conference on Learning Representations (ICLR). 2019.

30. Loshchilov I., Hutter F. SGDR: Stochastic Gradient Descent with Warm Restarts // 5th International Conference on Learning Representations (ICLR). 2017.

31. McFee B., Raffel C., Liang D. [et al.] librosa: Audio and Music Signal Analysis in Python // Proceedings of the 14th Python in Science Conference. 2015. P. 18–25.

32. Nguyen P., Truong H., Ravindranathan M. [et al.] Matthan: Drone Presence Detection by Identifying Physical Signatures in the Drone's RF Communication // Proceedings of the 15th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services (MobiSys). ACM, 2017. P. 211–224.

33. Paszke A., Gross S., Massa F. [et al.] PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library // Advances in Neural Information Processing Systems 32. Curran Associates, Inc., 2019. P. 8024–8035.

34. Patel J. S., Fioranelli F., Anderson D. Review of radar classification and RCS characterisation techniques for small UAVs or drones // IET Radar, Sonar & Navigation. 2018. Vol. 12, No. 9. P. 911–919.

35. Redmon J., Divvala S., Girshick R., Farhadi A. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection // 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE, 2016. P. 779–788.

36. Ren S., He K., Girshick R., Sun J. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks // Advances in Neural Information Processing Systems 28. 2015. P. 91–99.

37. Roldán I. Real Doppler RAD-DAR Database [Электронный ресурс]. URL: https://www.kaggle.com/datasets/iroldan/real-doppler-raddar-database (дата обращения: 03.06.2026).

38. Samaras S., Diamantidou E., Ataloglou D. [et al.] Deep Learning on Multi Sensor Data for Counter UAV Applications: A Systematic Review // Sensors. 2019. Vol. 19, No. 22. Art. 4837.

39. Schröder A., Aulenbacher U., Renker M. [et al.] Numerical and Experimental Radar Cross Section Analysis of the Quadrocopter DJI Phantom 2 // 2015 IEEE Radar Conference (RadarCon). IEEE, 2015. P. 463–468.

40. Seidaliyeva U., Akhmetov D., Ilipbayeva L., Matson E. T. Real-Time and Accurate Drone Detection in a Video with a Static Background // Sensors. 2020. Vol. 20, No. 14. Art. 3856.

41. Simonyan K., Zisserman A. Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition // 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR). 2015.

42. Taha B., Shoufan A. Machine Learning-Based Drone Detection and Classification: State-of-the-Art in Research // IEEE Access. 2019. Vol. 7. P. 138669–138682.

43. Unlu E., Zenou E., Riviere N., Dupouy P.-E. Deep learning-based strategies for the detection and tracking of drones using several cameras // IPSJ Transactions on Computer Vision and Applications. 2019. Vol. 11, No. 7. P. 1–13.

44. Wang C.-Y., Liao H.-Y. M., Wu Y.-H. [et al.] CSPNet: A New Backbone that can Enhance Learning Capability of CNN // 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW). IEEE, 2020. P. 1571–1580.